| 热成像ISP处理芯片 |  | 浙江芯昇电子技术有限公司 |
| --- | --- | --- |

XS51x0是一款提供热成像摄像机、热成像手持设备解决方案的专业热成像处理系列芯片。支持国内外主流非制冷红外焦平面探测器和制冷红外焦平面探测器，采用高性能热成像ISP处理算法，并以模拟和多种数字视频格式输出，具有低成本、低功耗、高分辨率、高性能、高集成外围器件等特性。

热成像摄像机解决方案                                  热成像手持设备解决方案

| - XS51x0型号定义 - XS5110支持分辨率≤256×192 - XS5130支持分辨率≤400×300 - XS5160支持分辨率≤640×512 - 处理器内核 - CK807@192MHz, 16KB I-Cache, 16KB D-Cache - 精简指令集处理器架构（RISC），7级流水线 - 32位数据、16/32位混合编码指令 - 支持7级流水线 - 视频输入 - 支持国内外主流非制冷型探测器和制冷型探测器接口 - 视频输出 - 支持2路4lane LVDS接口输出 - 支持BT.1120，BT.656，BT.601接口输出 - 支持LCD、OLED、LCOS接口输出 - 支持720H CVBS模拟输出 - 视频处理 - 支持图像剪切和无级放大 - 支持CVBS和LCD显示OSD叠加 - 外设接口 - 支持POR上电复位 - 支持4通道LSADC - 集成4个UART接口，可复用为GPIO - 集成4个I2C接口 - 集成4个SPI主接口，支持4个设备，可复用为GPIO - 集成2个SPI从接口，支持2个设备，可复用为GPIO - 集成2个PWM接口，可复用为GPIO |  | - ISP处理 - 支持非线性矫正NUC - 支持去AB列 - 支持静态、动态坏点纠错 - 支持RAW域2DNR、3DNR - 支持DRC处理 - 支持Y域2DNR、3DNR - 支持去锅盖SFFC - 支持列非均匀性矫正FPNC - 支持边缘增强EE - 支持等温线处理 - 支持伪彩处理 - 支持方差统计 - 支持直方图统计 - 支持AF统计 - 支持火点统计 - 支持高热检测 - 存储器接口 - 支持外置4bit SPI-Flash@48MHz - 支持内置256Mbit DDR2@192MHz - 物理规格 - 内核电压1.2V，IO电压为3.3V/1.8V - 内置DDR2 SDRAM接口电压为1.5V - 256×192@25fps，~200mW - 640×512@25fps，~400mW - 640×512@60fps，~600mW - TFBGA293：13×13mm - Ball pitch：0.65mm |
| --- | --- | --- |